Skala Invest Group, s.r.o.

SIG Development, s.r.o.

KVALITATIVNÍ STANDARD

RODINNÝCH DOMŮ

OBSAH___________________________

- Konstrukce a povrchové úpravy

- Stavební prvky

- Vybavení RD

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| základy |  | Betonové |
| --- | --- | --- |
| svislé nosné konstrukce |  | Keramické zdivo 24 cm + 12 cm zateplení polystyren |
| vodorovné konstrukce - stropy |  | Zavěšené SDK Betonové skládané |
| příčky |  | Keramické zdivo a SDK |
| fasáda |  | Kombinace bílé, jemných odstínů okrové, zrno 1,5 mm |
| střecha |  | Pálená betonová černá |
| podhled v koupelně a WC |  | Sádrokarton protihlhkostní |
| povrch stěn a stropů | stěny | Štukové omítky, konečná vrstva vápenocementová |
|  | stropy | SDK |
| malby |  | Bílá Primalex Plus |
| podlahy | Garáže dle PD | Beton s nátěrem proti průniku ropných látek |
|  | Pokoje , kk | Plovoucí podlaha lamino ukončen s lištou |
|  | Vstup. Chodba | Dlažba |
|  | Pokoje 2.NP | Dle standardu RD s 2NP - plovoucí podlaha lamino ukončeno lištou |
|  | Technické zázemí,WC, koupelna | Dalžba |
|  | Zádveří, šatna | Dlažba |
|  | balkony, lodžie | Dlažba mrazuvzdorná |
| obklady | Koupelna | keramické, (výška obkladu cca 2,2 m), rohovníky vnější,plast |
|  | WC | keramické*, (výška obkladu cca 1,20 m), rohovníky vnější,plast |

- STAVEBNÍ PRVKY

| Okna |  | Plastová s izolačním trojsklem, bílá vnitřek, zvenku hnědá |
| --- | --- | --- |
| parapety | Vnější | Pozink bez barevných úprav |
|  | Vnitřní | Plastový bílý |
| klempířské konstrukce |  | Pozink bez barevných uprav |
| zámečnické konstrukce - schodiště |  | ocelové svařované profily + nátěr |
| dveře | vstupní do objektu | Plastové bezpečnostní, bílé |
|  |  | kování – bezpečnostní, tuzemská řada |
|  | interiérové | *Fólie, odstíny dřeva, plné |
|  |  | *zárubeň obložková z materiálu dle dveří a přechodová lišta v barvě dveří (pouze u přechodu různých materiálů) |
|  |  | *kování nerez (u koupelen a WC – WC klička) |
| zdravotechnika koupelna a WC |  | vývody studené + teplé vody, včetně vodoměru |
|  |  | vývod studené vody pro pračku |
| zdravotechnika kuchyně |  | vývody studená + teplá voda pro dřez |
|  |  | vývod studená voda pro myčku |
|  |  | Společný odpad pro dřez a myčku |
| rozvody vody v bytech |  | Plast PPR |
| rozvody kanalizace |  | Plast |
| zařizovací předměty* |  | umyvadlo – keramické, bílé |
|  |  | WC závěsné bílé, WC sedátko – plast, bílé |
|  |  | vana plechová bílá (je-li v půdorysu koupelny) – délka 160 cm, Kaldewei |
|  |  | sprchový kout 90x90 (je-li v půdorysu koupelny) - vanička a zástěna |
|  |  | Baterie pákové, s keramickou hlavou, chromované |
|  |  | sifon – kovový |
| vytápění |  | vytápění a příprava teplé užitkové vody (TUV) vlastním elektro kotlem Protherm 12 kW vč. zásobníku TUV 120 litrů |
|  |  | v objektu ocelové deskové radiátory, barva bílá |
|  |  | v koupelnách žebřinový radiátor, barva bílá |
|  |  | rozvody – ALPEX s Al vložkou |
| regulace a měření teploty |  | Prostorový termostat v OP v ceně do 1500,-Kč bez DPH |
| elektro | rozvody | měděné – rozvody pod omítkou |
|  | zásuvky, vypínače | Jednotný typ, bílá |
|  |  | Příprava pro domovní zvonek |
|  |  | 1 zásuvka STA + internet v OP |
|  | elektroměr | V pilíři na hranici pozemku |

- VYBAVENÍ

| vybavení objektů | vstup | Zvonek do ceny 300 Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
|  | anténa | Příprava na anténu, zásuvka, bez kabelu a rozdělovače |
|  | kuchyně | rozvody a přípojka pro elektrický sporák, myčku, po případě pračku (není-li v koupelně), ledničku, digestoř – prostup skrz obvodovou stěnu vývod studené a teplé vody pro dřez vývod studené vody pro myčku základní rozvod vody a odpadů |
|  | koupelna, WC | odtahový ventilátor s doběhem – není-li v místnosti okno samostatná zásuvka pro automatickou pračku vývod studené vody + odpad pro automatickou pračku |
| Další |  | Kuchyňská linka v délce 3 m bez spotřebičů – konkrétní model vystavený ve vzorkovně |
|  |  | Koleje ze zatravňovacích dlaždic 60x40 pro parkování auta |
|  |  | Chodník od hranice pozemku ke vchodovým dveřím – zámková dlažba šedá s obrubníkem |
|  |  | Oplocení pozemku z bočních a zadní strany poplastovaným |
| Další |  | pletivem, v. 150 cm |
|  |  | Obsyp domu stěrkem v šíři 30 cm bez obrubníku |
|  |  | Modelace terénu na zahradě a rozprostření skryté ornice |
|  |  | Napojení na veřejné sítě plastovou vodoměrnou šachtou a připojení na tlakovou kanalizaci přečerpávací jímkou dle požadavků správce sítí |
|  |  | Likvidace dešťových vod je zajištěna na pozemku 3m3 vsakem |

Developer si vyhrazuje právo na záměnu konkrétních materiálů ve stejné kvalitativní třídě.

Toto standardní vybavení je platné i v případě, že v projektové dokumentci je uvedené odlišné vybavení. Klient je povinen dodat veškeré změny standardního vybavení, vnitřních dispozic, rozvodů topení, elektro, vody, odpadů, materiálů, podlah, dveří a zařizovacích předmětů v termínu uvedeném v Pravidlech klientských změn.

Součástí standardu není:

  - dodávka digestoře, dřezová baterie

  - dodávka spotřebičů kuchyňské linky

  - obklad za kuchyňskou linkou

  - dodávka vestavěných skříní, polic apod.

  - dodávka garnyží a žaluzií

  - svítidla obytných místností a kuchyně

  - zřízení tel. stanice a dodání tel. přístroje

  - poplatek za zřízení odběrného místa ve výši 12.500 Kč (3x25A)

  - revize a vystrojení kiosku  5.500 Kč + DPH

  - poplatek za zřízení osazení vodoměru dle tarifu správce sítě

  - poplatek za připojení na kanalizaci

  - dodávka terasy

V Praze dne ....................2016

...........................................................		...................................................................

Objednatel						Zhotovitel